中移动展会客户询问问题回复

- 贵司的存算一体芯片采用的还是ReRAM吗？为什么换成DRAM的？

回答：存算一体方案采用哪种存储介质，需要根据不同的目标市场、场景需求、存储介质的特性以及工艺要求等因素进行综合考虑进行选择。我们G100芯片主要是面向大模型计算的云端场景，需要大存储空间，所以我们针对这样的场景需求，选择DRAM座位存储介质来实现针对云端大算力的场景需求。

- 贵司的存算一体AI芯片是否可以用于模型训练场景？

回答：亿铸G100芯片的主要目标市场是云端推理场景，也可以用于大模型一体机服务器，支持SFT或LoRA训练场景需求，可用于训推一体大模型一体机产品。

- 贵司的存算一体AI芯片与其他GPU芯片有什么区别和不同？

回答：存算一体AI芯片将计算单元与存储单元相结合，直接处理本地数据，消除90%以上的数据传输时间和搬运能耗，大幅度提升芯片处理和计算速度。而传统GPU采用“计算-存储分离”架构，特别是在大模型AIGC业务中，频繁搬运数据导致高能耗和延迟。

- 贵司的这个芯片的性能参数是怎样？对标芯片是谁家的哪个型号的芯片？

回答：目前我们的G100芯片正式商用芯片还没有发布，不方便透露详细的芯片性能参数。我们对标的产品是国际主流的大模型推理AI芯片产品。

- 贵司的G100芯片的推理计算性能如何，有没有具体指标或测试数据？

回答：我们在硬件模拟环境中，按照真实的大模型推理生成场景条件进行实测计算数据，推理性能最高的吞吐量(Throughput)可以达到7000Token/秒。

- 贵司加速板卡的板间互联是如何实现的？带宽是多大？

回答：亿铸科技G100加速卡板间互联有两种方式：通过PCIe 5.0 带宽32GB/s；或者通过RDMA接口，带宽1*200Gbps。

- 贵司的加速板卡单卡的价格大概是多少钱？什么时间可以供货？

回答：目前价格不变透露，我们计划在2026年Q1正式商用供货。

- 贵司的芯片方案是否能够完全兼容CUDA的应用？是如何实现对CUDA的兼容？

回答：亿铸科技G100芯片采用全新AI Native架构设计，方便实现算子的一键生成和算法迁移，不需要通过大量的人工调优实现。G100芯片硬件ISA兼容NV CUDA的虚拟指令集PTX ；G100芯片的软件框架基于PyTorch+Triton，后端编译器可自动加速两种路径生成的LLVM IR，兼容CUDA和CUDA-Free等主流生态，实现了编译器自动算子生成和自动调优（含底层可执行代码调优），通过亿铸自研的编译器可大大降低适配、算子优化和迁移时间及人力成本。

- 贵司的编译器如何实现自动调优？

回答： 亿铸AI编译器可以根据自研的AutoSearch搜索优化器采集的芯片硬件数据（包括芯片存储空间分布和卡间通讯等）和专家加速策略自动进行算子生成；结合亿铸存算一体芯片特性的Triton编译器通过自动调参、内存管理和指令优化，自动评估不同配置（如切片大小、内存访问模式）的性能，选择最优参数组合生成最优性能的内核，充分发挥硬件能力。

- 贵司的存算一体芯片（板卡）是否支持满血版Deepseek部署？部署方案是怎样的？性能如何（并发数对应的吞吐率）？

回答：因为亿铸科技G100芯片支持原生FP8数据精度计算，目标实现在一台多卡一体机内支持满血版Deepseek FP8全精度推理部署。目前产品还在开发过程中，基于硬件模拟环境实测的结果高于国内主流大算力AI推理芯片方案的推理性能。

- Demo演示是基于FPGA硬件，这里的性能数据是如何计算出来的？

回答：面向Llama2-7B模型，FP8（权重及计算），BS=16，输入128，输出1024

1.一层decoder完整在FPGA仿真环境运行，总计算时间49.72ms。

2.结合数据搬运等开销，经验值*1.07，模型总计32层，FPGA运行频率 1MHz，换算出来实际吞吐结果；

3.Prefill阶段处理时间，通过三方平台实际运行，结合算力情况换算。

4.实际结果与完全在三方benchmark平台运行结果完全一致；

- 是否支持客户定制化需求（特定算子加速、指令集扩展）？

回答：亿铸科技会向客户提供完备的开发工具和软件包，支持客户定制化需求，亿铸编译工具可自动生成算子且对算子自动进行优化，存算一体架构的特点还为软件优化提供了更易于调优的硬件架构环境，更有利于性能的发挥、以及更便利的模型适配，大大降低应用开发和部署时间及成本。

- 亿铸科技未来1-3年的技术路线？下一代芯片升级方向？

回答：亿铸科技在未来将继续推进存算一体AI芯片技术的发展，根据不同的目标市场和场景，推出最佳性能的存算一体AI芯片，满足不同市场的需求。

14）亿铸科技G100芯片的生产制程是多少纳米工艺？生产供给保证如何？

回答：亿铸科技G100芯片的生产制造全部在国内完成，完全可以保证芯片产品的生产、供货安全。